ООО «Новая энергетика» - НовЭн (New En)

125363 Москва, Штурвальная улица 5-1-129, Россия.

Профессор Лятхер В.М.

ООО «Новая Энергетика» ( New Energetic Ltd - NewEn), ООО «ДеаланЭнерго» и ООО «Копрокон», действующее самостоятельно и в структуре British American Turbines Inc (www.baturbines.com) предлагают варианты использования энергии потоков и морских (приливно-отливных) течений, ветра и ветровых волн в любых условиях с самой высокой эффективностью. Все предложения отличаются новизной конструктивного решения, лучшим способом отражающего требуемые условия, защищены патентами России и США.

Для условий равнинных рек, не допускающих создание плотин с водохранилищами, затапливающими обширные территории, предлагается серия унифицированных экологически чистых гидроагрегатов, закрепляемых непосредственно в русле на дне реки или размещаемых под понтоном, устанавливаемым на том участке реки, где наблюдается максимальная скорость и глубина потока и имеется потребитель электроэнергии.

Самой эффективной схемой при скоростях потока до 2-3 м/с может быть механически уравновешенная однолопастная турбина (V. Lyatkher,Patent US 8007235)

Фиг.1   Оптимизированная однолопастная шести ярусная турбина в горизонтальном исполнении

Слева – перый вариант в сборке, справа современный демонстрационный (укороченный) вариант -290 кг.

Однолопастные многоярусные турбины  испытаны в лаборатории и в натуре.

На фиг.2 турбина в первом варианте показана так как она выглядит со стороны нижнего бъефа.

Фиг.2. Турбина на заводе  (вид со стороны нижнего бъефа)

На фиг.3 показан турбина по первому варианту, подготовленная к установке в воду.

Фиг.3.  Турбина подготовлена к установке на дно реки.

Закрепление турбины под понтоном делает систему маневренной (Фиг.4)

Фиг.4. Турбина закрепляется под   понтоном

Возможно   и  подвесное расположение   турбины в стационарном или передвижном варианте (фиг.5)

Фиг.5. Турбина, опускаемая в водоотводящий канал, фиксируется в жесткой раме .

Демонстрационная турбина длиной 2.7м в первом варианте  прошла  лабораторные и натурные испытания  (фиг.6)

Фиг.6. Результаты испытаний турбины длиной 2.7м.

Расчетные  характеристики такой турбины (крутящий момент и мощность на валу) показаны на фиг.7.

Фиг.7. Мощность и крутящий момент на оси турбины длиной 2.7м в зависимости от частоты вращения при скорости потока U=1 или  2  м/с.

Примечательно, что разгон турбины из состояния покоя в равномерном потоке должен быть осуществлен внешним источником. Проблема самозапуска устраняется при использовании 2, 3 и более лопастей в одном ярусе. Однако, максимальная мощность турбины при этом не увеличивается, а оптимальная частота вращения снижается. (фиг.8).

Фиг.8. Мощность турбины диаметром 1.28 м (R=0.64m) длиной 5.4м при разном количестве одинаковых лопастей (i) в каждом ярусе. Поток воды со скоростью 1 м/с.

На практике турбины с двумя (фиг.9) или тремя (фиг.10) лопастями в одном ярусе разгоняются самостоятельно.

Фиг.9. Сбалансированная саморазгоняющаяся турбина высокой мощности

Фиг.10. Консольная трехярусная турбина с генератором над водой для слабых потоков большой глубины.

Схема оптимизированного современного варианта многоярусного сбалансированного однолопастного агрегата показана на фиг.11.

Фиг.11. Модифицированный вариант турбины .

Демонстрационная модель нового варианта турбины диаметром 640 мм (фиг.1, справа) в настоящее время проходит натурные испытания. Модели вариантов серийных турбин такого типа  в масштабе ¼ проходят лабораторные испытания. При фиксированной форме и размерах лопастей (хорда 160 или 180 мм,  длина одной лопасти 900 мм), турбины отличаются диаметром (радиусом R трассы лопастей)- фиг.12.

Фиг.12. Общий вид серийного сободнопоточного агрегата высокой эффективности.

Энергетические характеристики таких турбин разного диаметра в потоке воды со скоростью 1 и 2 м/с показаны на фиг.13. Турбины подобного типа применимы в потоках со скоростью от 0.5 до 3 м/с. При этом частота вращения изменяется пропорционально скорости, а мощность – скорости потока в кубе.

Фиг.13.  Мощность турбины длиной 5.4м  при разном радиусе ротора, U=1 m/s (слева) и U=2 m/s (справа)

В зависимости от расчетной скорости потока меняется электрооборудование агрегата и узлы крепления системы ко дну или к понтону..

Машины маркируются длиной турбины (L=2.7 или 5.4м),

диаметром ротора 		  2R= 0.64м,

1.28м,

1.92м и

расчетной скоростью потока U= 1 +/- 0.25 m/s;

1.5 +/- 0.25 m/s;

2+/-0.5 m/s;

3+/- 0.5 m/s.

Мостовой переход через р. Кемь - удобное место для установки наших гидроагрегатов , четыре пролета по 30 м. глубина 3,5 м., скорость потока 2 м/сек. В пролете может быть установлено 5 турбин в один ряд или в шахматном порядке.

Характеристики конструкции и электрооборудования (габариты, вес, стоимость), применяемых на разных турбинах, представлены в Таблицах. В Табл.1 представлены значения максимальной мощности при оптимальной частоте вращения турбины длиной 5.4 м  разного диаметра. Фактическое значение мощности и частоты вращения будет определяться электрической нагрузкой генератора и его параметрами.

Таблица 1. Максимальная мощность(кВт)/оптимальная частота вращения(об/мин)

однолопастной шестиярусной турбины длиной 5.4м диаметром D, m.

U, m/s         1		1.5		 2		3

D, m

0.64____  0.4/90______1.4/130	3.5/180____11/260____

1.28_____0.9/60______ 3/90_______7/120_____ 24/180_

1.92_____1.2/50_______4/75______9.5/100_____32/100_

Таблица 2. Характеристика генератора

Демонстрационной гидротурбины (Ижевск, Подмосковье).

Demonstration Hydro Unit mith Stright Blades

D= 0.64m, L = 2.7m, U= 1-1.5m/s, n= 100-150 rpm, P= 0.2-0.6 kW

Тихоходный генератор: GS-0,6

| Номинальная мощность, Вт | 600 |
| --- | --- |
| ЭДС генератора Еген – 12 в, об/мин Еген – 24 в, об/мин Еген – 30 в, об/мин Еген – 40 в, об/мин | n – 48 n – 87 n – 112 n – 150 |
| Rф,Ом Rn, Ом | 0,35 0,7(0,65) |
| Напряжение | Переменное |
| Количество фаз | 3 |
| Число полюсов | 24 |
| Промежуточных полюсов | - |
| Минимальные обороты ротора зарядки АКБ Об/мин | 48 |
| Максимальные обороты ротора зарядки АКБ Об/мин | 150 |
| Габаритные размеры,вес |  |
| Диаметр, мм | 441 |
| Высота, мм | 155 |
| Вес, кг | 42 |